Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Русский университет метатехнологий»

Кафедра программных систем

Направление подготовки: 09.03.04	Программная инженерия

Профиль подготовки: Проектирование и разработка программных систем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

на тему:

«»

Выполнил: студент группы ПС–21 очной формы обучения Козлов Антон Александрович ____________________ / Козлов А.А. подпись расшифровка

Руководитель: доцент, канд. физ-мат. наук ____________________ / Козлов А.И. подпись расшифровка

Йошкар-Ола

2026

Введение

В настоящее время популярны AGV (Automated Guided Vehicles) роботы. Они широко применяются на производстве для автоматизации перемещения грузов из точки A в точку B. На производстве работает мультиробототехническая система, поэтому нужно обеспечить безопасное движение всех роботов одновременно. Для максимальной эффективности процесса была поставлена задача о планировании движения нескольких роботов в реальном времени.

Сложность задачи заключается в нескольких факторах, а именно в динамической среде и в балансе между безопасностью маршрута и общей производительности. Для решения такой задачи существует алгоритм MPC – классического модельного управления, однако он требует огромных вычислительных ресурсов. Отдельные оптимизации MPC (Model Predictive Control) – распределенные методы MPC являются также вычислительно долгими из-за большого числа итераций. В этой работе будет рассмотрен усовершенствованный алгоритм MPC – D-MPCC (Distributed Model Predictive Contouring Control).

Постановка задачи заключается в следующем. В пространстве W=R2 роботы могут двигаться в любом направлении. Пространство разбито на ячейки. Ячейка может иметь 3 состояния: свободная, занятая, неизвестная. Каждый робот занимает несколько таких ячеек сетки.

Каждый робот имеет кинематическую модель. Он моделируется как уницикл, уравнение движения в непрерывном времени выглядит так:
xyϕ = cosϕsinϕ0υ+001ω

Где x и y – координаты, ϕ – угол курса, υ – линейная скорость, а ω – угловая скорость. Система разбивается для шага времени τ, где состояние zi(k) =xi(k),  yi(k),  ϕi(k)T, а управление ui(k)=υi(k), ωi(k)T. Скорости физически ограничены: υ≤υmax и ω≤ωmax.

Сам робот представляет собой набор из nc окружностей радиуса r. Каждое препятствие подразделяется на 2 типа: статические и динамические.

Статические препятствие обнаруживается, если оно попадает в безопасную зону (выпуклого многоугольника) вокруг робота на основе его предыдущей предсказанной траектории. Это выражается через следующее ограничение:

ciStatic,l,c(zi(k))=hi-ni∙(pi-RiW(z)pci)>0

Где hi,  ni–математические параметры, задающие l-е ребро(границу) безопасного многоугольника, RiW– матрица вращения текущего угла робота i, pci – координаты центра c-й окружности в собственной системе координат робота i.

Динамические препятствия представляют из себя набор эллипсов с полуосями a и b. Для избежания столкновения должно выполняться следующее неравенство:

∆xi, jc  ∆yi, jcR(ψ)1(a + r)2001(b + r)2R(ψ)T∆xi, jc∆yi, jc>1

Где расстояние между центром c-й окружности робота i и центром эллипса соседа робота j по осям x и y. R(ψ) – матрица вращения, задающая угол наклона эллипса динамического препятствия. r – радиус c-й окружности робота i.

Итоговой задачей для каждого робота является оптимизация функции стоимости на горизонте предсказания N, при условии предотвращения столкновения со статическими объектами и динамическими объектами.
Функция стоимости:

Jizik,uik,θik=Jtrackingizik,θik+Jspeedi(zi(k), ui(k))+Jrepulsivei(zi(k))+Jinputi(ui(k))

Где zik – вектор состояния робота, включающий координаты и угол, uik – вектор входных управляющих команд робота i в момент k, θik – расстояние, пройденное роботом i вдоль идеального эталонного пути к моменту времени k. Jtrackingi – стоимость отслеживания – штрафует робота за отклонение от намеченной траектории. Jspeedi – стоимость скорости – штрафует робота за отклонение от текущей скорости от заданного идеала υref. Jrepulsivei – стоимость избегания столкновений – штрафует робота за  увеличения безопасной дистанции между друг другом. Jinputi – стоимость входа– штрафует за слишком большие или резкие команды управления.

Функция минимизации стоимости:

Ji*=minz0:N,iu0:N-1,iθ0:Nit=0N - 1Jizik+t,uik+t,θik+t+Jizik+N,θik+N

Цель данной работы состоит в тестировании данного алгоритма на множестве роботов одновременно, а также в проверки быстроты данного алгоритма в сравнении с его не оптимизированными версиями.

Задачи работы:

- Провести обзор метод MPC и распределенного MPC

- Описать математическую модель

- Описать алгоритм

- Провести симуляцию на разном количестве роботов

- Сравнить полученные результаты между разными алгоритмами

В результате ожидается, что применение алгоритма D-MPCC позволит сократить вычислительную нагрузку, сохранив безопасность траекторий и высокую производительность системы в условиях узких проездов и динамических препятствий.