Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Русский университет метатехнологий»

Кафедра программных систем

Направление подготовки: 09.03.04	Программная инженерия

Профиль подготовки: Проектирование и разработка программных систем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

на тему:

«»

Выполнил: студент группы ПС–21 очной формы обучения Козлов Антон Александрович ____________________ / Козлов А.А. подпись расшифровка

Руководитель: доцент, канд. физ-мат. наук ____________________ / Козлов А.И. подпись расшифровка

Йошкар-Ола

2026

Введение

В настоящее время популярны автоматически управляемые роботы (AGV –Automated Guided Vehicles) ([1]). Они широко применяются на производстве для автоматизации перемещения грузов из точки A в точку B. Обычно на предприятии используется несколько роботов (мультиробототехническая система), поэтому нужно обеспечить безопасное движение всех роботов одновременно. Траектория всех роботов должна быть составлена таким образом, чтобы минимизировать общее время перемещения каждого робота. Задача планирования движения нескольких роботов будет решаться в реальном времени.

Роботы находятся в области W ⊂R2 и могут двигаться в любом направлении. W разбивается на ячейки. Каждая ячейка может иметь 3 состояния: свободная, занятая, неизвестная. Каждый робот занимает несколько таких ячеек сетки.

Рис. 1. Разбиения области

На рис 1 белый цвет обозначает свободное состояние, черный цвет – занятое состояние, серый цвет – неизвестное состояние.

Движение робота в реальном времени описывается тремя координатами z(t) =x(t),  y(t),  ϕ(t)T, где (x,  y)∈R2, ϕ – угол курса. Уравнение движения имеет вид:

xyϕ = cosϕsinϕ0υ+001ω,

где υ – линейная скорость, а ω – угловая скорость.

Дискретизация проводится для шага времени Δt=1. Состояние робота определяется точками zi(k) =xi(k),  yi(k),  ϕi(k)T, а управление производится вектором ui(k)=υi(k), ωi(k)T. Скорости физически ограничены: υ≤υmax и ω≤ωmax.

Одной из задач робота является недопущения столкновений с препятствиями. Препятствия подразделяется на два типа: статические и динамические. Статистические препятствия задаются изначально, на рис. 1 обозначены черными клетками. Динамические препятствия представляют собой других роботов, которые двигаются по этой же области W.

Итоговой задачей для каждого робота является оптимизация функции стоимости

Jizi,ui,θi=Jtrackingizi,θi+Jspeedi(zi, ui)+Jrepulsivei(zi)+Jinputi(ui),

которая учитывает расстояние, пройденное роботом i вдоль идеального эталонного пути θik к моменту времени k. Функции штрафов учитывают следующее: Jtrackingi – отклонение робота от намеченной траектории, Jspeedi – отклонение текущей скорости от заданного идеала, Jrepulsivei – дистанцию между роботами, а Jinputi штрафует за слишком большие или резкие команды управления.

Для каждого робота i находятся такая траектория zi(k) и такое управление ui(k), что

t=0N - 1Jizik+t,uik+t,θik+t+Jizik+N,θik+N → min.

Цель курсовой работы является нахождения оптимальной траектории для каждого робота, учитывающим статические и динамические препятствия.

Для достижение этой цели будут решены следующие задачи.

- Провести обзор методов.

- Обосновать корректность и сложность выбранного алгоритма.

- Написать приложение, решающее задачу.

- Протестировать приложение на реальных данных.

В результате будет десктопное приложение, в котором можно запускать симуляцию с разным количеством роботов, задавать конечные и начальные положения роботов, моделировать движение роботов.