Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Русский университет метатехнологий»

Кафедра программных систем

Направление подготовки: 09.03.04	Программная инженерия

Профиль подготовки: Проектирование и разработка программных систем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

на тему:

«»

Выполнил: студент группы ПС–21 очной формы обучения Козлов Антон Александрович ____________________ / Козлов А.А. подпись расшифровка

Руководитель: доцент, канд. физ-мат. наук ____________________ / Козлов А.И. подпись расшифровка

Йошкар-Ола

2026

Введение

В настоящее время популярны автоматически управляемые роботы (AGV –Automated Guided Vehicles) ([1]). Они широко применяются на производстве для автоматизации перемещения грузов из точки A в точку B. Обычно на предприятии используется несколько роботов (мультиробототехническая система), поэтому нужно обеспечить безопасное движение всех роботов одновременно. Траектория всех роботов должна быть составлена таким образом, чтобы минимизировать общее время перемещения по траектории. Задача планирования движения нескольких роботов будет решаться в реальном времени.

Сложность задачи заключается в нескольких факторах, а именно в динамической среде, в балансе между безопасностью маршрута и общей производительности. Для решения такой задачи существует алгоритм MPC (Model Predictive Control) – классического модельного управления. В данной работе будут рассмотрены алгоритмы MPC и его оптимизированная версия D-MPCC (Distributed Model Predictive Contouring Control).

В пространстве R2 роботы могут двигаться в любом направлении. Пространство разбито на ячейки. Ячейка может иметь 3 состояния: свободная, занятая, неизвестная. Каждый робот занимает несколько таких ячеек сетки.

Рисунок 1. Иллюстрация разбиения карты на сетку ячеек

На Рисунок 1 белый цвет обозначает свободное состояние, черный цвет обозначает занятое состояние, серый цвет обозначает неизвестное состояние.

Движение каждого робота в реальном времени описывается тремя координатами, уравнение движения в непрерывном времени выглядит так:

xyϕ = cosϕsinϕ0υ+001ω,

Где (x,  y)∈R2 – координаты, ϕ – угол курса, υ – линейная скорость, а ω – угловая скорость.

Компьютер не умеет обрабатывать систему с непрерывными величинами, поэтому система разбивается на дискретные состояния для шага времени τ, где состояние робота выражается, как zi(k) =xi(k),  yi(k),  ϕi(k)T. Управление выражается, как ui(k)=υi(k), ωi(k)T. Скорости физически ограничены: υ≤υmax и ω≤ωmax.

Робот представляет собой объединение из nc окружностей. Каждая окружность описывается радиусом r, который выбирается из учета минимизации вычислительной сложности и полным покрытием робота, и координатами центра окружности:

Bci(z) = pi(z) + RiW(z)pci,

где pi(z) =xi, yi является центром масс робота, pci – координаты центра окружности относительно pi(z), RiW(z) – матрица поворота.

Одна из задач робота не допустить столкновений с препятствиями. Препятствия подразделяется на 2 категории: статические и динамические. Столкновение со статическими препятствиями проверяется через условие

ciStatic,l,c(zi(k))=hi-ni∙(pi-RiW(z)pci)>0

Где hi,  ni–математические параметры, задающие l-е ребро(границу) безопасного многоугольника, RiW– матрица вращения текущего угла робота i, pci – координаты центра c-й окружности в собственной системе координат робота i.

Динамические препятствия представляют из себя набор эллипсов с полуосями a и b. Для избежания столкновения должно выполняться следующее неравенство:

∆xi, jc  ∆yi, jcR(ψ)1(a + r)2001(b + r)2R(ψ)T∆xi, jc∆yi, jc>1

Где расстояние между центром c-й окружности робота i и центром эллипса соседа робота j по осям x и y. R(ψ) – матрица вращения, задающая угол наклона эллипса динамического препятствия. r – радиус c-й окружности робота i.

Итоговой задачей для каждого робота является оптимизация функции стоимости на горизонте предсказания N, при условии предотвращения столкновения со статическими объектами и динамическими объектами.
Функция стоимости:

Jizik,uik,θik=Jtrackingizik,θik+Jspeedi(zi(k), ui(k))+Jrepulsivei(zi(k))+Jinputi(ui(k))

Где zik – вектор состояния робота, включающий координаты и угол, uik – вектор входных управляющих команд робота i в момент k, θik – расстояние, пройденное роботом i вдоль идеального эталонного пути к моменту времени k. Jtrackingi – стоимость отслеживания – штрафует робота за отклонение от намеченной траектории. Jspeedi – стоимость скорости – штрафует робота за отклонение от текущей скорости от заданного идеала υref. Jrepulsivei – стоимость избегания столкновений – штрафует робота за увеличения безопасной дистанции между друг другом. Jinputi – стоимость входа– штрафует за слишком большие или резкие команды управления.

Функция минимизации стоимости:

Ji*=minz0:N,iu0:N-1,iθ0:Nit=0N - 1Jizik+t,uik+t,θik+t+Jizik+N,θik+N

Цель курсовой работы состоит в разработке десктопного приложения, моделирующего поведение роботов, действующих по алгоритму D-MPCC.

Задачи работы:

- Провести обзор метод MPC и распределенного MPC

- Доказать корректность

- Провести симуляцию на разном количестве роботов

- Сравнить полученные результаты между разными алгоритмами

В результате будет десктопное приложение, в котором можно запускать симуляцию с разным количеством роботов, задавать конечные и начальные положения роботов, моделировать движение роботов.